FORMATO EIA-FEA-014

MINISTERIO DE AMBIENTE

DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DENOMINADO

“CONSTRUCCIÓN DE TALLER”

- DATOS GENERALES

| ## FECHA: | ## 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE TALLER |
| CATEGORIA: | I |
| PROMOTOR: | KUNHUA CHEN |
| CONSULTORES: | Luis A. Montes S. / DEIA-IRC-010-2019 Jorge I. Abrego C. / DEIA-IRC-022-2019 |
| LOCALIZACIÓN: | Ubicado en la entrada de la barriada Las Delicias, corregimiento de San Martín, distrito de Santiago, provincia de Veraguas. |

- ANTECEDENTES

El proyecto “Construcción de Taller”, consiste en la construcción de una edificación de 399.94 m2, en donde 176.15 m2 se utilizará para un local comercial, que contará con 77.32 m2 de área de depósito y un área de 146.47 m2 será utilizado para que opere un taller de mecánica menor, este proyecto se desarrollará sobre un globo de terreno de 512.18 m2 que corresponde a la Finca con Folio Real No. 22263, con Código de Ubicación No. 9901, ubicada en la entrada de la barriada Las

Delicias, corregimiento de San Martín, distrito de Santiago, provincia de Veraguas y que es propiedad de KUNHUA CHEN y XINGLI CHEN, comerciantes de origen asiático que llevan años a cargo de un negocio de auto repuestos y taller denominado Auto centro Único.

El objetivo de la actividad propuesta, es de asistir los servicios que actualmente ofrece Autocentro Único que queda en frente de la Finca con Folio Real No. 22263, donde se pretende realizar el proyecto. Dentro de las principales actividades a realizar en el área de taller están: Cambio de balinera, Cambios de filtros y aceites, Área de repuestos, Mecánica automotriz general.

Por otra parte, el área del local comercial se arrendará para cualquier negocio tipo vecinal o de ser necesario, será utilizado para por el promotor como casa de repuestos.

La Finca se ubica en la entrada de la barriada Las Delicias, a 40 m de la vía Interamericana. En el siguiente cuadro, se presentan las coordenadas de los vértices de la finca:

- ANÁLISIS TÉCNICO

## Después de evaluado y analizado el EsIA, cada uno de sus componentes ambientales y su Plan de Manejo Ambiental, se procede a detallar algunos aspectos relevantes:

Ambiente Físico

Según el sistema de clasificación de Köppen, Santiago presenta un clima tropical húmedo con influencia de Monzón (régimen de vientos), lluvia anual > 2250 mm con 60% concentrada en los 4 meses más lluviosos, en forma consecutiva, algún mes con lluvia < 60 mm, Temperatura media del mes más fresco > 18°C.

Caracterización del suelo

Cerca de un tercio de la capa superficial del suelo del polígono fue removida durante el desarrollo de las infraestructuras que anteriormente existía (vivienda) y el suelo restante está cubierto por malezas (especies pioneras) y agregados pétreos de diferentes granulometrías, escombros y concreto. El suelo del terreno presenta un color pardo claro, textura arcillosa, poco profundo, bajo contenido de materia orgánica, muy compactado y con presencia de caliche en algunos sectores.

Descripción del uso del suelo

El sitio donde se desarrollará el proyecto se encuentra baldío, anteriormente existió una vivienda que fue demolida.

Deslinde de la propiedad

Según la certificación de propiedad del registro público, se establece que: Del punto 1 al punto A, colinda con la avenida 13 C Norte, del punto A al punto B, colinda con la finca 21418. Rollo 23840, Documento 5, propiedad de Abdiel Arturo Muñoz Jaramillo; del punto B al punto 4, colinda con la finca 6654, propiedad del municipio de Santiago, ocupado por Carlo Caicedo Atencio; del punto 4 al punto 5, del punto 5 al punto 6, del punto 6 al punto 7, del punto 7 al punto 8, del punto 8 al punto 1 o de partida, colindan todos estos puntos con la Finca 6654 Propiedad del Municipio de Santiago, ocupados por Víctor Tejedor.

Topografía

El polígono presenta una topografía plana, por ello, no es necesario realizar movimientos significativos de tierra para adecuar el terreno a las exigencias del proyecto.

Hidrología

No existen fuentes de aguas superficiales en el polígono donde se desarrollará el  proyecto; en consecuencia, este acápite, No Aplica.

Calidad de aguas superficiales

No aplica (no existen cuerpos de aguas superficiales en el polígono donde se desarrollará el proyecto).

Calidad del aire

Para describir la calidad del aire en el área de influencia del proyecto y sus alrededores inmediatos y en base a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No.123 de 2009, tomamos en cuenta el ruido y los olores.

Ruido

La principal fuente de ruidos del sector proviene de la carretera Interamericana que mantiene un tráfico fluido constante, principalmente durante el día.

Olores

En el sitio donde se desarrollará el proyecto no se presentan malos olores, sin embargo, a unos 80 m aproximadamente del proyecto, atraviesa la zanja madre de Santiago y esta presenta olores en la época seca, asociada a la disminución de agua de escorrentía.

Ambiente Biológico

Para la evaluación del componente biológico se realizaron visitas al área del proyecto, en la que se observaron, identificaron y anotaron los representantes de flora y fauna existentes, complementando la información con consultas a literatura como los Atlas Nacional y Ambiental de la República de Panamá y otras fuentes bibliográficas, que se presentan en la bibliografía. La información fue complementada con consultas a moradores del área.

Características de la flora

Según McKay (2000), el área donde se desarrollará el proyecto se encuentra dentro de la clasificación de las Ecorregiones de los bosques húmedos del lado pacífico panameño, perteneciendo a la Zona de Vida de Bosque Húmedo Tropical (Clasificación bhT) según el sistema de clasificación ecológica elaborado por Holdridge, presentándose a su vez, un clima subecuatorial con estación seca.

Como describe anteriormente, parte del polígono está cubierto por agregados pétreos, escombros y concreto de la antigua residencia, por lo que la vegetación es muy es muy escasa, poco variada y la componen grama y gramíneas dispersas, principalmente especies pioneras se desarrollan en terrenos intervenidos, se caracterizan por ser semileñosas y de hoja ancha, especialmente se aprecian en las cercas colindantes a la finca, ya que, dentro del polígono la vegetación es muy escasa.

Caracterización vegetal, inventario forestal (aplicar técnicas forestales reconocidas por ANAM)

En el polígono se pudieron identificar especies como: Grama (Cynodon dactylon), pata de gallina (Eleusine indica), pega (Pharus latisfolium), dormidera Mimosa pudica, cerbulaca (Baltimora recta) y bejucos no identificados. En las inmediaciones se observan especies frutales como: guineo patriota (Musa paradisiaca), guanábana (Annona muricata).

Inventario forestal (aplicar técnicas forestales reconocidas por ANAM)

Dentro del polígono no existen árboles, por lo que un inventario forestal, no aplica

Características de la fauna

Debido a la reducido y altamente perturbado no se observaron especies de fauna en el polígono donde se desarrollará el proyecto. Más allá que, algunas aves volando por los alrededores y los vecinos que fueron censados, describen algunas especies comunes en los centros poblados y que son de hábitos nocturnos, a continuación, se enlistan algunas especies que, según los moradores de Las Delicias, se ha avistado esporádicamente.

Ambiente Socioeconómico

La descripción del ambiente socioeconómico del área de influencia del proyecto se realizó considerando la información levantada durante el desarrollo del Plan de Participación Ciudadana, las observaciones visuales y apuntes de campo que se obtuvieron durante las giras realizadas al área.

Uso actual de la tierra en sitios colindantes

En las colindancias del proyecto se da el uso comercial, comercios de casa de repuestos, talleres, restaurantes principalmente y el uso residencial (viviendas unifamiliares) Barriada Las Delicias.

Percepción local sobre el proyecto, obra o actividad (a través del plan de participación ciudadana)

Acatando lo dispuesto en el Artículo 29 del Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009, modificado por el Artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 155 de 5 de agosto de 2011, para involucrar y conocer la percepción de las comunidades más cercanas al proyecto, sobre el desarrollo de éste, se eligió el método de comunicación de contacto directo, mediante la formulación de una encuesta directa e individual.

Las encuestas se formularon los días 14 de septiembre y 8 de octubre del presente año; previo a la aplicación de éstas se dialogó con las personas a encuestar explicándoles a que obedecía nuestra presencia y los detalles del proyecto; posteriormente se les introdujo en el tema ambiental, enfatizando la importancia de sus opiniones frente a la consulta realizada.

Se aplicaron en total 14 encuestas (véase anexo No. 3), todas a personas mayores de edad, se entrevistaron tanto a residentes como también comerciantes del sector.

La muestra se dividió en 3 grupos de edades, el primero comprendido entre los 20- 40 años (29% del total de la muestra), el segundo entre los 41-60 años (29% del total) y el último entre los 61-80 años (43% del total). El 64% de los encuestados (10 personas) son del sexo masculino y el 36% restante (4 personas) del femenino.

La muestra presento diferentes niveles de educación: el porcentaje mas bajo lo presento el nivel de educación primaria con un 14% (2 personas), otro 43% lo presentaron personas que cumplieron los estudios hasta nivel secundario o media completa y el otro 43% (6 personas) cuentan con estudios de nivel superior. En cuanto a la educación, el 36 % (5 encuestados) trabaja de manera independiente, la mayoría de estos en comercios locales, un 29 % (4 personas) indico estar jubilado, otro 14% (2 personas) trabajan de manera independiente, otro 14% se dedican a la docencia y unos de los encuestados (7%) indico ser enfermero.

El proceso de análisis de la información referente al proyecto arrojó los siguientes resultados:

- Explicado en qué consistía el proyecto, todos los encuestados indicaron estar de acuerdo, ya que, consideran que no se verán afectados con la ejecución de este.

- Cerca del 29% tenía conocimiento del proyecto, principalmente porque conocen al promotor y la actividad comercial que realiza en el sector.

- Ninguno de los encuestados indico que el proyecto pueda ocasionar impactos ambientales, ya que, este es un terreno que se encuentra intervenido donde anteriormente existía una residencia.

- Algunos de los encuestados, principalmente los vecinos, recomiendan al promotor o de quien sea competencia, reubicar el poste de electricidad que se encuentra frente al proyecto.

Sitios históricos, arqueológicos y culturales declarados

De acuerdo con el mapa de sitios arqueológicos y coloniales contenido en el Atlas Nacional de la República de Panamá, en el área del proyecto no se han identificados elementos de valor arqueológico. Tampoco se presentan sitios históricos y culturales declarados. Sin embargo, cualquier hallazgo fortuito de elementos arqueológicos será reportado inmediatamente a las autoridades provinciales del INAC.

Descripción del paisaje

El proyecto se ubica en un sector urbano de la ciudad de Santiago, un punto de constante flujo para el comercio donde se pueden apreciar actividades de diversos tipos como: Centros de auto repuestos, restaurantes, gasolineras, residencias, centros religiosos, plazas comerciales; actividades que poco a poco han ido desplazando el uso residencial, ya que, por estar cerca a la vía Interamericana, propicia el desarrollo de actividades de este tipo y principalmente en Santiago que es una ciudad en crecimiento.

## IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES O POSIBLES, A GENERARSE Y LAS RESPECTIVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN, DE LOS IMPACTOS DE CARÁCTER NEGATIVO.

## Descripción de las medidas de mitigación específicas frente a cada  impacto ambiental

## En este punto detallamos las medidas conocidas y de fácil aplicación que se deberán implementar para evitar, reducir, corregir o compensar los impactos ambientales negativos no significativos que se pueden generar durante el desarrollo del proyecto, que se identificaron en el capítulo anterior.

## Al diseñar las medidas de mitigación es frecuente encontrar que éstas, son eficaces para nulificar, reducir, corregir, atenuar, prevenir o compensar el efecto negativo de no sólo un impacto ambiental, para ejemplarizar, observamos, que la implementación de las medidas de mitigación ¨Implementación de una adecuada recolección y manejo de los desechos sólidos domésticos que incluya, entre otros aspectos, la instrucción a los colaboradores, recolección, transporte y disposición final de éstos en el vertedero municipal más cercano o en otro sitios autorizado por las autoridades competentes principalmente residuos aceitosos y derivados de hidrocarburos. De manera similar, la medida los equipos a utilizar, incluyendo sus sistemas de combustión y escape¨, además de contribuir a la reducción de la posibilidad de accidentes de tránsito, reduce la generación de desechos gaseosos y ruido, que pueden alterar la calidad del aire. Esta característica, que se aprecia en este plan, se relaciona con la naturaleza del impacto y de la acción mitigante y no por el interés de los consultores de incurrir en reincidencias.

## Impacto identificado: Alteración de la calidad del aire

## Medidas de mitigación específicas:

- Implementación de una adecuada recolección y manejo de los desechos sólidos domésticos, que incluye la disposición de estos en sitios específicos dentro del proyecto (área de acopio de basura) para su posterior transporte y disposición final en el vertedero municipal más cercano, para lo cual deberá establecer contrato con la empresa local. De no contar con entes que realicen el servicio, será responsabilidad de la promotora darles un manejo adecuado a los desechos sólidos.

- Los camiones y vehículos livianos operarán en óptimas condiciones mecánicas, con un mantenimiento adecuado, incluyendo sus sistemas de combustión y escape.

- Se evitará la utilización en el equipo de señales audibles innecesarias y reemplazarlas, en lo posible, con señales visibles como luces intermitentes.

- Restringir los movimientos de tierra a los sitios estrictamente necesarios, con el fin de reducir la generación de partículas de polvo.

- Cuando se descarguen los camiones que transportarán los materiales de construcción, se evitará realizar acciones que ocasionen aumentos en los niveles de ruido (tirar los materiales, activar la bocina del camión, etc.).

- Instrucción a los colaboradores para que hablen en voz baja (no gritar).

- Se cumplirá con el Reglamento Técnico No DGNTI-COPANIT-44-2000, Higiene y Seguridad Industrial en Ambientes de Trabajo donde se Generen Ruidos y con el Decreto Ejecutivo No 306 de septiembre de 2002, modificado por el Decreto Ejecutivo No.1 del 15 de enero de 2004 ¨Que adopta el reglamento para el control de ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales¨.

- Se prohibirá terminantemente la quema de residuos vegetales o cualquier otro tipo de desecho sólido en el área del proyecto.

Impacto identificado: Pérdida de la cobertura vegetal

Medidas de mitigación específicas:

- Cancelar al Ministerio de Ambiente la tasa en concepto de indemnización ecológica.

- Promover la revegetación con especies de árboles nativos, frutales y ornamentales en todo el proyecto.

Impacto identificado: Accidentes laborales y de tránsito.

Medidas de mitigación específicas:

- Contratar personal con experiencia en los trabajos que ejecutarán.

- Durante la construcción se dotará de equipo de protección personal a los colaboradores de acuerdo con la actividad que ejecutan y se exigirá su uso.

- Evitar el ingreso de terceros a los sitios de trabajo sin la previa autorización del responsable; toda persona que entre, deberá estar debidamente identificada y acatará las medidas de seguridad.

- Los camiones operarán en óptimas condiciones mecánicas, con un mantenimiento adecuado, incluyendo sus sistemas de combustión y escape.

- Los camiones y vehículos livianos que se utilicen para trasladar el personal, insumos y equipos deberán contar con el revisado actualizado y sus conductores con la licencia vigente y adecuada al tipo de vehículo.

- Se prohibirá la utilización de equipos, maquinarias, vehículos o cualquier implemento del proyecto a personas que estén bajo el efecto de bebidas alcohólicas, psicotrópicas y/o medicamentos que afecten su condición física.

- Durante la construcción, se laborará en horario diurno, de ser necesario hacerlo de noche, se coordinará con las autoridades competentes y se informará a los vecinos más cercanos.

- La velocidad de los camiones y vehículos livianos relacionados con el proyecto, deben ajustarse a lo establecido por la ATTT para las diferentes rutas por donde transiten.

- Se debe contar en la obra con los números telefónicos de los principales centros médicos públicos de la ciudad (Centro de Salud de Canto del Llano, Hospital Luis “Chicho” Fábrega y Policlínica de la Caja de Seguro Social), del Cuerpo de Bomberos y de la sede regional del SINAPROC.

Impacto identificado: Erosión y contaminación del suelo.

Medidas de mitigación específicas:

- Implementación de una adecuada recolección y manejo de los desechos sólidos domésticos, que incluye la disposición de estos en sitios específicos dentro del proyecto (área de acopio de basura) para su posterior transporte y disposición final en el vertedero municipal más cercano, para lo cual deberá establecer contrato con la empresa local que brinda el servicio.

- Dentro del mantenimiento de camiones y vehículos livianos se incluirán los sellos, mangueras, retenedoras y demás elementos relacionados con las fugas de combustibles y lubricantes.

- Disponer cunetas en áreas que la ameriten para el flujo de agua de escorrentía.

- Recolectar cualquier tipo de derrame o “líqueo” de derivados de hidrocarburos, con materiales absorbentes (aserrín, virutas, etc.); no soterrar suelo contaminado.

- Acatar las disposiciones establecidas en Ley No. 6, de 11 de enero de 2007. “Que dicta normas sobre el manejo de residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional”.

Impacto identificado: Molestias a los vecinos más cercanos.

Medidas de mitigación específicas:

- Cuando se requiera interrumpir el tránsito vehicular, se colocarán señales preventivas, visibles, legibles y a una distancia adecuada. Si estas no proporcionen la protección necesaria, deben utilizarse bamdereros, provistos de banderas de color rojo o letreros.

- Realizar el ingreso de materiales e insumos, en hora que afecte lo menos posible a los vecinos que pasan por el sitio.

- Acatar las disposiciones establecidas en Ley No. 6, de 11 de enero de 2007.“Que dicta normas sobre el manejo de residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional”.

- Se prohibirá terminantemente la quema de cualquier tipo de desecho sólido dentro de los límites del polígono del proyecto.

- Instrucción a los colaboradores para que hablen en voz baja (no gritar).

- Se considerarán, las recomendaciones emitidas en la participación ciudadana, principalmente desarrollar una actividad enmarcada en las normas para este tipo de proyecto y no causar daño de propiedad.

- CONCLUSIONES

- Una vez evaluado el EsIA y verificado que este CUMPLE  con los aspectos técnicos y formales, los requisitos mínimos establecidos en el Decreto Ejecutivo No.123 de 14 de agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No.155 de 05 de agosto de 2011, y el mismo SE HACE CARGO adecuadamente de los impactos producidos por el desarrollo de la actividad, se considera VIABLE el desarrollo de esta actividad.

- El EsIA en su Plan de Manejo Ambiental y la información complementaria presentada, propone medidas de mitigación APROPIADAS sobre los impactos y riesgos ambientales que se producirán a la atmósfera, suelo, vegetación, flora, fauna y aspectos socioeconómicos durante las fases de construcción y operación del proyecto.

- RECOMENDACIONES

- Luego de la evaluación Integral, se recomienda APROBAR el EsIA  Categoría I,  correspondiente  al proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE TALLER”, presentado por el promotor KUNHUA CHEN, Se recomienda también,  que en adición a las medidas de mitigación contempladas en el estudio, el promotor cumpla las abajo enlistadas, y que las mismas se incluyan en la resolución que aprueba el Estudio.

- Colocar, dentro del área del Proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un  lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.

- Reportar de inmediato al Instituto Nacional de Cultura, INAC, el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate.

- Antes de iniciar la ejecución del proyecto el PROMOTOR debe Cumplir con la Resolución AG 0235 de 12 de junio de 2003, el concepto es. “Por la cual se establece la tarifa para el pago en concepto de indemnización ecológica, para la expedición de los permisos de tala rasa y eliminación de sotobosques o formaciones de gramíneas, que se requiera para la ejecución de obras de desarrollo, infraestructuras y edificaciones”. (G.O. 24, 833 de 30 de junio de 2003).

- Implementar  medidas para corregir, reducir y  controlar las partículas suspendidas (polvo, humo, etc.),  producto de la actividad de construcción del proyecto.

- Implementar  medidas que prevengan el riesgo de derrames de hidrocarburos u otros contaminantes en el suelo.

- Cumplir con el Reglamento DGTI-COPANIT-44-2000.”Higiene y Seguridad, Condiciones de Higiene y seguridad en el ambiente de Trabajo  donde se generen ruidos”.

- Cumplir con el Reglamento DGTI-COPANIT-45-2000.”Higiene y Seguridad, Condiciones de Higiene y seguridad en el ambiente de Trabajo  donde se generen vibraciones.

- Cumplir con el reglamento técnico DGNTI-COPANIT – 35 2019, “agua. Descarga de efluentes líquidos, directamente a cuerpos de aguas superficiales y subterráneas.

- Cumplir con la norma DGTI-COPANIT- 39 2000, “Descarga de efluentes líquidos directamente a sistemas de recolección de aguas residuales”.

- Deberá colocar señalizaciones viales claras, prácticas y visibles con letreros en coordinación con la autoridad correspondiente.

- Cumplir con la Ley Nº 1 de 3 de febrero de 1994 “Por la cual se establece la Legislación Forestal de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones”.

- Cumplir con la Ley No 66 de 10 de noviembre de 1947 (G.O. No 10,467 de 6 de diciembre de 1947) ¨Por la cual se aprueba el Código Sanitario de la República.

- Ley No 36 de 17 de mayo de 1996 (G.O. No 23,040 de 21 de mayo de 1996) ¨Por la cual se establece los controles para evitar la Contaminación Ambiental ocasionada por Combustibles y Plomo¨.

- Ley N° 6 del 11 de enero de 2007. Que dicta normas sobre el manejo de residuos aceitosos derivados de Hidrocarburos o de base sintética en el territorio Nacional.

- Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Extintores de Incendio (Capítulo XIX). Artículo 12-19. El reglamento señala que, tanto en la industria, como en el comercio en general, deberán mantenerse extintores apropiados para los riesgos existentes.

- El promotor está obligado a evitar efectos erosivos, el suelo de los terrenos donde se va a construir, así como durante la operación del proyecto, implementará medidas y acciones durante la fase de construcción y operación que controlen la escorrentía superficial de agua y transporte de sedimentos.

- Presentar cada seis (6) meses, ante el Ministerio de Ambiente, Regional de Veraguas, para la evaluación y aprobación, mientras dure la implementación de las medidas de mitigación, control y compensación un informe sobre la aplicación y eficiencia de dichas medidas de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental y en esta Resolución. Este informe deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente de EL PROMOTOR del Proyecto.

- EL PROMOTOR del proyecto correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental objeto de la presente Resolución Ambiental, será solidariamente responsable con la persona o empresas que se contrate  para el desarrollo o ejecución del proyecto, respecto al cumplimiento del referido Estudio de Impacto Ambiental, de la presente Resolución Ambiental y de la normativa ambiental vigente.

- ADVERTIR al Promotor, de “CONSTRUCCIÓN DE TALLER” que si en la fase de desarrollo, construcción y operación del Proyecto, provoca o causa algún daño al ambiente, se procederá con la investigación y sanción que corresponda, conforme al Texto Único de la Ley "' l de 1 de julio de 1998, General del Ambiente de la República de Panamá, sus reglamentos y normas complementarias, con independencia de las acciones penales que correspondan. En acción de dichas sanciones el Ministerio de Ambiente, podrá tomar todas las medidas necesarias para cumplir con la restauración del daño ambiental causado, así como la re-categorización del Proyecto.

- Cumplir con el Régimen Municipal del distrito  referente al régimen impositivo para los permisos de construcción y sus concordantes.

- Si durante la etapa de construcción y operación del proyecto, al que corresponde el Estudio de Impacto Ambiental, objeto de la presente resolución, el promotor decide abandonar la obra, deberá:

    - Comunicar por escrito al Ministerio de Ambiente, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, antes de abandonar la obra o actividad.

    - Deberá comunicar por escrito al Ministerio de Ambiente cuando iniciarán las obras del proyecto.

    - Cubrir los costos de mitigación, control y compensación no cumplidos según el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, así como cualquier daño ocasionado al ambiente durante las operaciones.

- Presentar ante el Ministerio de Ambiente, cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas y/o mediadas que no estén contempladas en el EsIA aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto Ejecutivo N° 123 de 14 de agosto de 2009, modificado con el Decreto Ejecutivo N°155 de 05 de agosto de 2011.

______________________________________ M.Sc. ESEQUIEL ABREGO ## Evaluador

________________________________________________ MAGISTER. EDILMA RODRIGUEZ Jefa de la sección de Evaluación de Impacto Ambiental Regional de Veraguas

_________________________________________________________ ingeniera. julieta fernández c. Directora Regional Ministerio de Ambiente Veraguas.

JF/er/eap