FORMATO EIA-FEA-007

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN AL SITIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

| Proyecto: | LAGO PARA COSECHA DE AGUA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoría: | I |  |  |
| Promotor: | RICARDO LIU LAU |  |  |
| Representante Legal: | N/A |  |  |
| Ubicación: | Corregimiento de La Arena, Distrito de Chitré, provincia de Herrera. |  |  |
| Expediente No.: | DRHE-I-F-6-2019 |  |  |
| Fecha de la inspección: | 04 de Julio de 2019 |  |  |
| Fecha del Informe: | 04 de Julio de 2019 |  |  |
| Participante: | Nombre | Cargo | Institución |
|  | Francisco Cortés | Evaluador de Estudio de Impacto Ambiental | MiAmbiente - Herrera |

- OBJETIVO:

Realizar inspección técnica al área del proyecto LAGO PARA COSECHA DE AGUA, cuyo Promotor es RICARDO LIU LAU, con la finalidad de verificar la línea base indicada con la realidad de campo, verificación de las coordenadas UTM, Datum WGS84 y descripción de los componentes físicos y biológicos del área indicados en el EsIA.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

El Proyecto consiste en construir un lago para la cosecha de agua pluvial y posterior uso en actividades

agropecuarias y agroturísticas.

- DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA:

La inspección se realizó el día 04 de Julio 2019, en las Fincas con Folio Real No. 30267279, código de ubicación 6001, con una superficie de 4 Ha + 3058m2 + 21 dm2,  y Folio Real No. 538,  Código de Ubicación de 6002, con una superficie de 17 Ha + 9560m2 + 96 dm2,  según Certificados de Registro Público, donde se pudo comparar la línea base indicada con la realidad de campo, la verificación de las coordenadas UTM, Datum WGS84 y la descripción de los componentes físicos y biológicos del área indicados en el EsIA.

- Ambiente Físico:

- Se evidenció que la topografía del polígono donde se pretende desarrollar el proyecto es relativamente plana.

- En el área del proyecto, se observó una fuente superficial de agua, conocida con el nombre de Quebrada Los Veladeros; al igual se evidencio que las fincas No. 30267279 y No. 538,  colindan con el Rio Parita.

- La calidad del aire y el ruido está influenciada directamente por el tráfico vehicular que circula por  la vía Belisario Porras, la cual colinda con el área del proyecto.

- Ambiente Biológico

- El área cuenta con una vegetación compuesta por gramíneas (pastos), malezas y árboles de Carate, Cuipo, manglillo, Bobo y arbustos dispersos.

- Al momento de la inspección se observó una iguana y algunas especies de aves sobrevolando el sitio.

- Ambiente Socioeconómico

- el área circundante al polígono del proyecto es una zona rural, por lo que se observaron fincas agropecuarias, la cuales siempre han existido.

- OBSERVACIONES:

- Se observó que el área del proyecto presenta una topografía relativamente plana.

- Dentro del polígono del proyecto, se observó una fuente superficial de agua, conocida como Quebrada Los Veladeros, la cual no fue identificada en el punto 6.6 (Hidrología), del EsIA. al igual se evidencio que las fincas donde se pretende desarrollar el proyecto colindan con el Rio Parita, por lo que en los meses donde la precipitación pluvial es mayor, las fincas quedan inundadas debido a la cercanía al Rio.

- En el área del proyecto la vegetación está conformada por gramíneas (pastos), malezas, arbustos y árboles de Cuipo, Carate, Manglillo y Bobo.

- En cuanto a la fauna se observó una iguana verde y algunas aves sobrevolando el sitio.

- IMÁGENES:

| Coordenada de ubicación UTM (WGS-84): | Imágenes tomadas en el sitio. |
| --- | --- |
| 555591 E 881699 N | Fig. No.1: Vista de la topografía del terreno, plana hacia la parte frontal de la finca. La vegetación está conformada por gramíneas y árboles de guácimo. Fig. No.1: Vista de la topografía del terreno, plana hacia la parte frontal de la finca. La vegetación está conformada por gramíneas y árboles de guácimo. Fig. No.1 Área donde se pretende desarrollar el lago. Se observa pastos, malezas, arbustos y árboles al fondo. |
| 555500 E 881627 N | Fig. No. 2. Área donde se pretende construir el relleno, se observa pastos, malezas y algunos árboles. Esta área es colindante a la vía Belisario Porras. |

- CONCLUSIONES:

- El área del proyecto presenta una topografía relativamente plana en su totalidad. se observó una fuente de agua superficial, conocida como Quebrada Los Veladeros. Al igual que  La vegetación está conformada por pastos, malezas, arbustos y árboles de Carate, Cuipo, Bobo y Manglillo.  se observó una iguana verde y aves sobrevolando el sitio.

- El área circundante presenta un ambiente socioeconómico formado por fincas agropecuarias.

- Debido a que el área donde se pretende desarrollar el proyecto es inundable, dada la cercanía del mismo al Rio Parita, al igual que el mismo afecta el criterio 2 (dos) de Protección Ambiental en sus acápites b y s, El Estudio de Impacto Ambiental será Recategorizado,

- RECOMENDACIÓN:

- Recategorizar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado LAGO PARA COSECHA DE AGUA

Elaborado por:

_________________________ ING. FRANCISCO CORTÉS Técnico Evaluador

Revisado por:

__________________________

Lic. Luis peña

Jefe del Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental

__________________________

Lic. Luis peña

Jefe del Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental

_________________________

LIC. LUIS PEÑA

Jefe del Departamento de Evaluación de Impacto

Ambiental

### LP/fc

MAPA DE INSPECCIÓN REALIZADA AL PROYECTO “LAGO PARA COSECHA DE AGUA”